硬度(总)操作说明

K-4502: 2 - 20 ppm

K-4520: 20 - 200 ppm

K-4585: 100 - 1000 ppm

测试程序

- 加入25ml样液至样品杯.(图1)

- 将安瓿瓶的尖端对准黑色卡环（图2）。

- 注意：当尖端折断时，软管将保持在安瓿瓶颈部适当位置。

3.抬起控制杆并插入Titret组装成Titrettor（图3）。

注意：刚性取样管将延伸在滴定管体外大约1.5英寸处

- 4.用取样管夹住滴定器,按下控制杆,吸取少量样品(图4),样液将变成分蓝色.

- 注意,不要按控制杆,除非样品管在样品里.

- 5.再次按下控制杆,将剩余少量样品吸入安瓿瓶中(图4)

- 6.摇动整个装置,混匀安瓿瓶中的样液,观察颜色从蓝色到粉红色

- 7.重复步骤6和步骤7,直到颜色发生永久性变化。

- 8.当安瓿瓶中的液体颜色无变化时,从滴定器中取出安瓿瓶,拿着安瓿瓶,尖端向上,读与液位相对的刻度(图6)结果以ppm(mg/l)表示.

- 注意：要转换为每加仑谷物，将测试结果除以17.16

- 测试结果说明

- 如果在步骤＃4中安瓿瓶的样液物没有变成蓝色，则样品中的硬度浓度高于测试范围,如果安瓿瓶完全填满且样液没有变成粉红色，则硬度浓度低于测试范围。

- 测试方法

- 总硬度测量方法适用于饮用水、地表水、锅炉用水和咸水等的测量。在碱性溶液中采用EDTA作滴定剂,钙镁试剂作指示剂。这种方法测定的是样品中钙和镁的共同浓度。如果没有镁,那么通常滴定后到达等当点的速度会很缓慢,测定结果用ppm(mg/l)CaCO₃表示.